Испитни прашања по Безжични комуникации (БММ / МСУ)

Овој документ ги содржи сите прашања извлечени од испитните комбинации (слики), решените испитни документи и предавањата по предметот Безжични комуникации / Безжични и мобилни мрежи (БММ / МСУ).

Прашањата се целосно прочистени од дупликати и се структурирани во прегледен, чист формат:

•  Дел I: Чиста консолидирана листа на прашања (Теорија и Сите нумерички варијанти на задачи).

•  Дел II: Детални одговори и чекор-по-чекор решенија за секоја варијанта на задачите (со точни математички пресметки).

•  Дел III: Мапирање по оригинални испитни групи (Група 1 и Група 2).

Дел I: Чиста листа на испитни прашања (без дупликати)

1. Теориски прашања

1.  Модулациски техники (ASK, FSK, PSK, QAM):

Објасни ги четирите основни техники на дигитална модулација: ASK (Amplitude-Shift Keying), FSK (Frequency-Shift Keying), PSK (Phase-Shift Keying) и QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

–  Кои техники користат Current State (тековна состојба), а кои State Transition (промена на состојба)?

–  Како се дефинираат амплитудните нивоа, фазите и бројот на битови по симбол (b = log₂ M)?

–  Кои се нивните предности, недостатоци и примена во современите безжични системи (на пр. 802.11)?

2.  IR и EIRP:

Што претставуваат IR (Intentional Radiator) и EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power)? Која е разликата помеѓу нив и на кој дел од радио-комуникацискиот систем се мерат?

3.  Закон за инверзен квадрат (Inverse Square Law):

Што гласи законот за инверзен квадрат кај радио брановите (I ∝ frac{1{r^2)? Наведи конкретен пример за опаѓањето на моќноста со зголемување на растојанието (двојно, тројно, десеткратно) и објасни ја врската со зголемувањето на емисионата моќност во децибели (6 dB).

4.  VSWR (Voltage Standing Wave Ratio):

Што претставува VSWR (Voltage Standing Wave Ratio — однос на стоен бран)? Поради кои причини се јавува во трансмисионата линија и антената, кои се несаканите последици од рефлектираната моќност и како се решава овој проблем (impedance matching)?

5.  SOM и RSSI:

Што претставува SOM (System Operating Margin), а што претставува RSSI (Receiver Signal Strength Indicator)?

–  Како се пресметува SOM преку примената моќност (P_{RX) и сензитивноста на приемникот (P_S)?

–  Зошто RSSI е релативна (произволна) мерка кај различни производители (на пр. Cisco 0–100 наспроти Atheros 0–60)?

6.  Добивка кај антените (Antenna Gain):

Што претставува добивката (Gain) кај антените? Дали антената создава дополнителна енергија (засилување) и од што всушност произлегува добивката? Во кои мерни единици се изразува (dB, dBi, dBd)?

7.  Гард интервал кај OFDM (Guard Interval):

Што претставува гард интервалот (T_g) кај OFDM системите и која е неговата клучна улога? Како тој влијае врз меѓусимболната интерференција (ISI) и кој е компромисот (trade-off) во однос на брзината на трансфер на податоци?

8.  Пилот сигнали кај OFDM (Pilot Signals):

Што претставуваат пилот сигналите (пилот носителите) кај OFDM, која е нивната примарна намена (еквализација на каналот) и како влијаат врз пресметката на бројот на корисни податочни носители (N_{Dsc)?

9.  Типови на мрежни стандарди:

Колку типови на мрежни стандарди постојат според начинот на донесување? Објасни ги разликите помеѓу формалните стандарди (владини и индустриски) и неформалните (de facto) стандарди (алијанси).

10.  Стандардизациски тела во ИКТ:

Кои се главните стандардизациски тела во областа на ИКТ и телекомуникациите? Наведи ги улогите на ITU, ISO, IETF и IEEE (SA).

11.  ISOC (Internet Society) група и IETF подгрупи:

–  Кои клучни тела и организации се дел од ISOC (Internet Society)? (IAB, ICANN, IESG, IRTF, IETF).

–  На кои 8 функционални подгрупи според областа на делување е поделена IETF?

12.  Дополнителни концептуални прашања од предавањата:

–  12.1. Зошто загубите од простирање (FSPL) се значајни при радио-планирање (Site Survey) и што претставува прагот на сензитивност на приемникот (Receiver Sensitivity)?

–  12.2. Зошто дометот на радио предавател на 5 GHz е покус во споредба со 2.4 GHz, и зошто истиот има помала можност за пенетрација низ ѕидови?

–  12.3. Зошто перформансите на Wi-Fi мрежа деградираат во присуство на метални објекти и решетки, и што претставува мултипат пропагацијата (Multipath propagation)?

–  12.4. Кои се методите за справување со меѓусимболната интерференција (ISI) во комуникациските канали?

–  12.5. Која е разликата помеѓу ортогоналноста кај OFDM и конвенционалниот пренос со повеќе носители?

–  12.6. Кои се главните недостатоци на OFDM системите (губење на ортогоналност, ICI, висок PAPR)?

–  12.7. Дали безжичен систем со 16-QAM може да има иста податочна брзина со систем со 256-QAM и од што зависи тоа?

2. Задачи и нумерички пресметки

Проблем 1: Пресметка на загуби од простирање (Free Space Path Loss – FSPL)

Општа формула:

\text{FSPL (dB)} = 32.44 + 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20 \log_{10}(d_{\text{km}})

•  Варијанта 1.1 (Испит Група 1):

Да се пресметаат загубите од простирање (FSPL) кај безжичен комуникациски линк на 2000 MHz, во кој предавателот и приемникот се на растојание од 230 m. Загубите да се изразат во dB.

•  Варијанта 1.2 (Испит Група 1 алтернативна):

Да се пресметаат загубите од простирање (FSPL) кај безжичен комуникациски линк на 1200 MHz, во кој предавателот и приемникот се на растојание од 120 m. Загубите да се изразат во dB.

•  Варијанта 1.3 (Испит Група 2):

Да се пресметаат загубите од простирање (FSPL) кај безжичен комуникациски линк на 433 MHz, во кој предавателот и приемникот се на растојание од 1888 m. Загубите да се изразат во dB.

Проблем 2: Теоретски максимален капацитет на канал (Шенон-Хартлиева теорема)

Општа формула:

C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR}_{\text{linear}})

каде што:

\text{SNR}_{\text{linear}} = 10^{\frac{\text{SNR}_{\text{dB}}}{10}}

•  Варијанта 2.1 (Испит Група 1):

Пресметај го теоретскиот максимален капацитет во безжичен линк со фреквентен опсег B = 80 MHz, во кој SNR = 30 dB.

•  Варијанта 2.2 (Испит Група 1 алтернативна):

Пресметај го теоретскиот максимален капацитет во безжичен линк со фреквентен опсег B = 160 MHz, во кој SNR = 25 dB.

•  Варијанта 2.3 (Испит Група 2):

Пресметај го теоретскиот максимален капацитет во безжичен линк со фреквентен опсег B = 140 MHz, во кој SNR = 25 dB.

•  Варијанта 2.4 (Пример од предавања):

Пресметај го теоретскиот максимален капацитет во безжичен линк со фреквентен опсег B = 100 MHz, во кој SNR = 30 dB.

Проблем 3: Теоретска нето брзина на линк со QAM (Single Carrier)

Општа формула:

R_n = B \cdot \log_2(M) \cdot \frac{k}{n} = B \cdot b \cdot \frac{k}{n}

каде што M е редот на QAM соѕвездието, b = log₂(M) е број на битови по симбол, а frac{k{n е кодната (информациската) рата.

•  Варијанта 3.1 (Испит Група 1):

Во еден комуникациски систем со B = 160 MHz (baseband), избрана е модулациска шема 512-QAM со кодна рата 7/9 и еден носител. Колкава е теоретската нето брзина на комуникацискиот линк?

•  Варијанта 3.2 (Испит Група 1 алтернативна):

Во еден комуникациски систем со B = 160 MHz (baseband), избрана е модулациска шема 128-QAM со кодна рата 3/4 и еден носител. Колкава е теоретската нето брзина на комуникацискиот линк?

•  Варијанта 3.3 (Испит Група 2):

Во еден комуникациски систем со B = 180 MHz (baseband), избрана е модулациска шема 2048-QAM со кодна рата 5/6 и еден носител. Колкава е теоретската нето брзина на комуникацискиот линк?

•  Варијанта 3.4 (Пример од предавања):

Во еден комуникациски систем со B = 100 MHz, избрана е модулациска шема 64-QAM (без дополнително кодирање). Колкава е теоретската брзина?

Проблем 4: Максимална брзина на трансфер кај 802.11 OFDM систем

Општи чекори и формули:

1.  Растојание меѓу подносители: Δ f = frac{B{N_{sc

2.  Корисно времетраење на симбол: T = frac{1{Δ f

3.  Гард интервал: T_g = 0.25  ·  T

4.  Вкупно времетраење на OFDM симбол: T' = T + T_g = 1.25  ·  T

5.  Податочна брзина:

R_b = \frac{N_{Dsc} \cdot b}{T'} \cdot \frac{k}{n}

каде што N_{Dsc е број на податочни подносители, b е број на битови по симбол, а frac{k{n е кодната рата.

•  Варијанта 4.1 (Испит Група 1):

Во еден 802.11 базиран OFDM безжичен комуникациски систем со опсег B = 180 MHz, гард интервалот е димензиониран како 25% од вкупното времетраење на OFDM симболот. OFDM комуникацијата се реализира со вкупно 64 носители од кои 48 се податочни. Информациската (кодната) рата е 4/7. Колкава е максималната брзина на трансфер која овој систем може да ја постигне?

•  Варијанта 4.2 (Испит Група 1 алтернативна):

Во еден 802.11 базиран OFDM безжичен комуникациски систем со опсег B = 180 MHz, гард интервалот е димензиониран како 25% од вкупното времетраење на OFDM симболот. OFDM комуникацијата се реализира со вкупно 256 носители од кои 246 се податочни. Информациската (кодната) рата е 4/7. Колкава е максималната брзина на трансфер која овој систем може да ја постигне?

•  Варијанта 4.3 (Испит Група 2):

Во еден 802.11 базиран OFDM безжичен комуникациски систем со опсег B = 1.2 GHz (1200 MHz), гард интервалот е димензиониран како 25% од вкупното времетраење на OFDM симболот. OFDM комуникацијата се реализира со вкупно 1024 носители од кои 988 се податочни. Информациската (кодната) рата е 3/4. Колкава е максималната брзина на трансфер која овој систем може да ја постигне?

•  Варијанта 4.4 (Референтен IEEE 802.11g стандард од предавања):

Во IEEE 802.11g систем со опсег B = 20 MHz, вкупно 64 носители (48 податочни), гард интервал T_g = 800 ns, 64-QAM (b=6) и кодна рата 3/4, да се изведе максималната брзина од 54 Mbps.

Дел II: Прашања со детални одговори и решенија

1. Одговори на теориските прашања

1. Модулациски техники: ASK, FSK, PSK и QAM

•  ASK (Amplitude-Shift Keying — Амплитудна модулација):

–  Принцип: Current State (тековна состојба). Едно ниво на амплитудата на синусоидалниот сигнал претставува логичка 1, а друго (пониско или нула) претставува 0.

–  Недостаток: Висока чувствителност на шум, пречки и интерференција, бидејќи шумот директно го менува напонското ниво (амплитудата) на сигналот, што доведува до голема веројатност за грешка.

•  FSK (Frequency-Shift Keying — Фреквентна модулација):

–  Принцип: Current State. За пренос на 0 и 1 се користат две различни дискретни фреквенции (f_1 и f_2).

–  Особини: Поотпорна на амплитуден шум од ASK, но зафаќа поголем фреквентен опсег (спектрално понеефикасна) и е скапа/непрактична за современи комуникации со многу високи брзини.

•  PSK (Phase-Shift Keying — Фазна модулација):

–  Принцип: State Transition (промена на состојба/фаза) или дискретни фазни агли.

–  BPSK (Binary PSK): Користи 2 фази (0^circ и 180^circ), носи 1 бит по симбол (b=1).

–  QPSK / M-PSK: Користи повеќе фази (на пр. кај QPSK има 4 фази: 00, 01, 10, 11), со што се пренесуваат 2 бита по симбол.

–  Предност: Висока отпорност на шум и широко применувана во 802.11 мрежите.

•  QAM (Quadrature Amplitude Modulation — Квадратурно амплитудна модулација):

–  Принцип: Ги комбинира промените и во амплитудата и во фазата истовремено.

–  Формула за битови: M = 2^b ⟹ b = log₂(M), каде што M е бројот на точки (состојби) во соѕвездието, а b е бројот на битови во еден симбол.

–  Примери:

–  16-QAM ⟹ b = log₂(16) = 4 бита/симбол

–  64-QAM ⟹ b = log₂(64) = 6 бита/симбол

–  128-QAM ⟹ b = log₂(128) = 7 бита/симбол

–  256-QAM ⟹ b = log₂(256) = 8 бита/симбол

–  512-QAM ⟹ b = log₂(512) = 9 бита/симбол

–  1024-QAM ⟹ b = log₂(1024) = 10 бита/симбол

–  2048-QAM ⟹ b = log₂(2048) = 11 бита/симбол

–  Значење: Овозможува екстремно висока спектрална ефикасност (повеќе податоци во ист фреквентен опсег), но бара одличен однос сигнал-шум (висок SNR) за да нема грешки.

2. Разлика помеѓу IR и EIRP

•  IR (Intentional Radiator):

–  Претставува вкупната излезна моќност генерирана од предавателот, вклучувајќи ги засилувачите, каблите и конекторите, но без антената.

–  Моќноста на IR се мери директно на влезниот конектор на антената.

•  EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power):

–  Претставува вистинската емисиона моќност што се емитира во просторот од самата антена, во однос на идеална изотропна антена.

–  Се пресметува како збир од моќноста на IR и добивката на антената (G):

\text{EIRP (dBm)} = \text{IR (dBm)} + \text{Antenna Gain (dBi)}

•  Главна разлика: IR ја мери моќноста пред антената, а EIRP го зема предвид ефектот и насоченоста на самата антена.

3. Закон за инверзен квадрат (Inverse Square Law)

•  Дефиниција: Интензитетот на електромагнетниот сигнал (I) во слободен простор опаѓа инверзно пропорционално со квадратот на растојанието (r) од изворот на зрачење:

I \propto \frac{1}{r^2}

•  Примери:

–  При двојно зголемување на растојанието (2×) ⟹ моќноста опаѓа на frac{1{2^2 = frac{1{4 (25%) од првичната моќност (слабеење од приближно 6 dB).

–  При тројно зголемување на растојанието (3×) ⟹ моќноста опаѓа на frac{1{3^2 = frac{1{9 од почетната моќност.

–  При 5 пати поголемо растојание (5×) ⟹ моќноста е frac{1{25.

–  При 10 пати поголемо растојание (10×) ⟹ моќноста е frac{1{100.

•  Практично значење: Секое зголемување на емисионата моќност за +6 dB теоретски го удвојува дометот на безжичниот линк.

4. VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)

•  Дефиниција: VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) претставува однос на максималниот и минималниот напон на стоен бран по должината на трансмисионата линија. Тој е мерка за усогласеноста на импедансата на изворот/линијата (Z_S) и товарот/антената (Z_A).

•  Причина за појава: Доколку импедансата на антената не е еднаква на импедансата на кабелот/предавателот (Z_A ≠ Z_S, вообичаено 50 Ω), дел од RF енергијата не може да се зрачи во етерот, туку се рефлектира назад кон уредот.

•  Последици: Намалена емитувана моќност, намален домет и прегревање или физичко оштетување на излезниот предавателен степен.

•  Решение: Постапка за прилагодување на импедансата (Impedance matching), каде идеалниот однос е VSWR = 1:1 (целосен пренос без рефлексија).

5. SOM и RSSI

•  SOM (System Operating Margin — Системска оперативна маргина):

–  Разликата помеѓу нивото на примениот сигнал (P_{RX) и минималниот праг на сензитивност на приемникот (P_S):

\text{SOM (dB)} = P_{RX}\text{ (dBm)} - P_S\text{ (dBm)}

–  Покажува колку дополнително сигналот смее да ослабне (поради лошо време, пречки, флуктуации) пред линкот да се прекине. На пример, ако P_{RX = -65 dBm и P_S = -94 dBm, маргината е SOM = 29 dB.

•  RSSI (Receiver Signal Strength Indicator):

–  Релативен индикатор за јачина на примениот сигнал дефиниран од хардверскиот производител.

–  Зошто е релативен: Не постои универзален стандард за мерење на вредноста на RSSI. Cisco користи скала од 0 до 100 (101 ниво), додека Atheros користи скала од 0 до 60 (61 ниво). Стандардот 802.11 дефинира параметар RSSI_MAX за софтверска конверзија, но директна споредба на вредности има смисла единствено помеѓу уреди од ист производител.

6. Добивка кај антените (Antenna Gain)

•  Суштина: Добивката кај антените НЕ претставува засилување на сигналот преку создавање нова енергија (антените се пасивни уреди). Таа произлегува исклучиво од геометриското фокусирање на емитираната електромагнетна енергија во одредена посакувана насока (наместо еднакво зрачење во сите насоки).

•  Единици мерки:

–  dBi — добивка во однос на теоретска изотропна (омнидирекциона) антена која зрачи еднакво во сфера (0 dBi).

–  dBd — добивка во однос на стандардна полубранова диполна антена. Врската е:

\text{dBi} = \text{dBd} + 2.15

7. Гард интервал кај OFDM (Guard Interval)

•  Што претставува: Гард интервалот (T_g) е временски празен простор (слот) вметнат помеѓу секои два последователни OFDM симболи.

•  Улога: При мултипат пропагација, рефлектираните зраци од претходниот симбол доцнат и пристигнуваат подоцна на приемникот. Гард интервалот спречува овие реплики да интерферираат со почетокот на следниот симбол, со што целосно се елиминира меѓусимболната интерференција (ISI).

•  Компромис: Воведувањето на T_g го зголемува вкупното времетраење на симболот (T' = T + T_g), со што ја намалува брзината на трансфер. Затоа поновите стандарди (на пр. 802.11n) овозможуваат Short Guard Interval (400 ns наместо 800 ns), што ја зголемува брзината за околу 11%.

8. Пилот сигнали кај OFDM (Pilot Signals)

•  Што претставуваат: Тоа се специјални, однапред познати подносители (носечки фреквенции) кои се емитираат паралелно со податоците, но самите не носат кориснички податоци.

•  Функција: Бидејќи приемникот однапред знае точно каков сигнал е испратен на тие фреквенции, врз основа на нивното изобличување врши проценка на каналот и адаптивна еквализација (димензионирање филтри за неутрализирање на влијанието на каналот).

•  Пресметка: Вкупниот број подносители (N_{sc) се дели на податочни (N_{Dsc), пилот носители, DC носител и нулти (null/guard) носители:

N_{Dsc} = N_{sc} - (N_{\text{pilot}} + N_{\text{DC}} + N_{\text{null}})

(На пример кај 802.11g: од вкупно 64 носители, 48 се податочни, 4 се пилот, 1 е DC и 11 се null).

9. Типови на мрежни стандарди

1.  Формални (де-јуре) стандарди:

Донесени по строга, официјална постапка од меѓународно признати стандардизациски институции:

–  Индустриски: IEEE, ANSI, DIN итн.

–  Владини: ITU (тело на Обединетите Нации), национални регулаторни агенции.

2.  Неформални (*De facto*) стандарди:

Стандарди кои настануваат спонтано на пазарот преку широка комерцијална прифатеност или се поддржани од група производители здружени во индустриски сојузи (на пр. Wi-Fi Alliance). Тие не поминуваат преку официјални владини тела, но стануваат општоприфатен пазарен стандард.

10. Стандардизациски тела во ИКТ

•  ITU (International Telecommunication Union): Специјализирана агенција на Обединетите Нации (UN) одговорна за глобална координација на телекомуникациските услуги и радиофреквентниот спектар (поранешен CCITT).

•  ISO (International Organization for Standardization): Меѓународна организација за стандардизација, позната по креирањето на 7-слојниот OSI референтен модел (Open Systems Interconnection).

•  IETF (Internet Engineering Task Force): Инженерско тело задолжено за развој и дефинирање на интернет протоколите (TCP/IP архитектура) преку RFC (Request for Comments) документи. Одлуките се носат со консензус.

•  IEEE / IEEE-SA (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Association): Водечка светска асоцијација за електротехнички и информатички стандарди, одговорна за фамилијата стандарди IEEE 802 (жичан 802.3 Ethernet, безжичен 802.11 Wi-Fi итн.).

11. ISOC група и IETF подгрупи

•  Состав на ISOC (*Internet Society*):

1.  IAB (Internet Architecture Board)

2.  ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

3.  IESG (Internet Engineering Steering Group)

4.  IRTF (Internet Research Task Force)

5.  IETF (Internet Engineering Task Force)

•  Осум подгрупи на IETF:

1.  Applications

2.  General

3.  Internet

4.  Operations and Management

5.  Real-Time Applications and Infrastructure

6.  Routing

7.  Security

8.  Transport

12. Дополнителни концептуални одговори од предавањата

•  12.1. FSPL и праг на сензитивност: FSPL е најголемиот фактор на слабеење на радио сигналот во просторот. Доколку примената моќност падне под прагот на сензитивност на приемникот (P_S, изразен во dBm), хардверот повеќе не може правилно да ги детектира битовите и настанува прекин на комуникацијата.

•  12.2. Пропагација на 2.4 GHz наспроти 5 GHz: Повисоките фреквенции (5 GHz) имаат помала бранова должина (≈ 5.2 cm наспроти 12.2 cm кај 2.4 GHz). Поради тоа, 5 GHz сигналите значително побрзо се апсорбираат при пенетрација низ цврсти препреки (бетонски ѕидови, дрво) и имаат поголемо геометриско слабеење во слободен простор за исто растојание.

•  12.3. Влијание на метални објекти и мултипат: Металните површини се одлични рефлектори за електромагнетните бранови. Тие предизвикуваат зракот да се одбие во повеќе насоки, создавајќи повеќе патеки на простирање (Multipath propagation). Репликите од сигналот стигнуваат со фазно поместување и можат меѓусебно да се поништат (signal nulling) или да предизвикаат меѓусимболна интерференција (ISI).

•  12.4. Методи за справување со ISI:

1.  Вметнување на гард интервали (Guard Intervals / Cyclic Prefix) помеѓу симболите.

2.  Дизајнирање на системи со многу тесни подносители каде времетраењето на симболот е многу поголемо од кашњењето на каналот (основата на OFDM).

3.  Користење на адаптивни еквализатори (Equalizers) во приемникот.

•  12.5. Ортогоналност кај OFDM: За разлика од класичните системи со повеќе носители каде мора да постојат заштитни фреквентни бендови меѓу каналите, кај OFDM подносителите се математички ортогонални еден на друг (врвот на еден подносител се поклопува со нултата вредност на соседниот). Ова овозможува спектрите да се преклопуваат без меѓусебна интерференција, постигнувајќи максимална спектрална ефикасност.

•  12.6. Недостатоци на OFDM:

1.  Губење на ортогоналност и ICI (*Inter-Carrier Interference*): настанува при фреквентен офсет на осцилаторите или кога доцнењето на каналот ќе го надмине гард интервалот.

2.  PAPR (*Peak-to-Average Power Ratio*): високиот однос помеѓу пиковата и просечната моќност бара скапи, високо-линеарни моќностни засилувачи (Power Amplifiers) за да се избегнат нелинеарни изобличувања.

•  12.7. 16-QAM наспроти 256-QAM: Систем со 16-QAM може да има иста (или дури поголема) податочна брзина од систем со 256-QAM доколку работи на поголем фреквентен опсег (Bandwidth W), бидејќи брзината зависи и од симболната рата (R = W  ·  log₂ M). Исто така, не сите битови во симболот се кориснички — дел од нив се трошат за заштитно кодирање (Forward Error Correction).

2. Чекор-по-чекор решенија на сите варијанти на задачите

Решенија за Проблем 1: Пресметка на FSPL

Формула за пресметка:

\text{FSPL (dB)} = 32.44 + 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20 \log_{10}(d_{\text{km}})

Варијанта 1.1 ($f = 2000\text{ MHz}$, $d = 230\text{ m}$):

•  Параметри: f = 2000 MHz, d = 230 m = 0.23 km

•  Пресметка:

–  20 log₁₀(2000) = 20  ·  3.30103 = 66.0206 dB

–  20 log₁₀(0.23) = 20  ·  (-0.63827) = -12.7654 dB

–  FSPL = 32.44 + 66.0206 - 12.7654 = mathbf{85.70 dB

Варијанта 1.2 ($f = 1200\text{ MHz}$, $d = 120\text{ m}$):

•  Параметри: f = 1200 MHz, d = 120 m = 0.12 km

•  Пресметка:

–  20 log₁₀(1200) = 20  ·  3.07918 = 61.5836 dB

–  20 log₁₀(0.12) = 20  ·  (-0.92082) = -18.4164 dB

–  FSPL = 32.44 + 61.5836 - 18.4164 = mathbf{75.61 dB

Варијанта 1.3 ($f = 433\text{ MHz}$, $d = 1888\text{ m}$):

•  Параметри: f = 433 MHz, d = 1888 m = 1.888 km

•  Пресметка:

–  20 log₁₀(433) = 20  ·  2.63649 = 52.7298 dB

–  20 log₁₀(1.888) = 20  ·  0.27600 = 5.5200 dB

–  FSPL = 32.44 + 52.7298 + 5.5200 = mathbf{90.69 dB

Решенија за Проблем 2: Капацитет по Шенон-Хартли

Формула:

C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR}_{\text{linear}}), \quad \text{каде } \text{SNR}_{\text{linear}} = 10^{\frac{\text{SNR}_{\text{dB}}}{10}}

Варијанта 2.1 ($B = 80\text{ MHz}$, $\text{SNR} = 30\text{ dB}$):

•  Конверзија на SNR: SNR_{linear = 10^{30/10 = 10^3 = 1000

•  Пресметка:

C = 80 \cdot \log_2(1 + 1000) = 80 \cdot \log_2(1001)

\log_2(1001) \approx 9.9672

C = 80 \cdot 9.9672 = \mathbf{797.38\text{ Mbps}} \approx 0.797\text{ Gbps}

Варијанта 2.2 ($B = 160\text{ MHz}$, $\text{SNR} = 25\text{ dB}$):

•  Конверзија на SNR: SNR_{linear = 10^{25/10 = 10^{2.5 ≈ 316.228

•  Пресметка:

C = 160 \cdot \log_2(1 + 316.228) = 160 \cdot \log_2(317.228)

\log_2(317.228) \approx 8.3094

C = 160 \cdot 8.3094 = \mathbf{1329.50\text{ Mbps}} \approx 1.33\text{ Gbps}

Варијанта 2.3 ($B = 140\text{ MHz}$, $\text{SNR} = 25\text{ dB}$):

•  Конверзија на SNR: SNR_{linear = 10^{2.5 ≈ 316.228

•  Пресметка:

C = 140 \cdot \log_2(317.228) \approx 140 \cdot 8.3094 = \mathbf{1163.31\text{ Mbps}} \approx 1.16\text{ Gbps}

Варијанта 2.4 ($B = 100\text{ MHz}$, $\text{SNR} = 30\text{ dB}$):

•  Пресметка:

C = 100 \cdot \log_2(1001) \approx 100 \cdot 9.9672 = \mathbf{996.72\text{ Mbps}} \approx 997\text{ Mbps}

Решенија за Проблем 3: Нето брзина на линк со QAM модулација

Формула:

R_n = B \cdot \log_2(M) \cdot \frac{k}{n} = B \cdot b \cdot \frac{k}{n}

Варијанта 3.1 ($B = 160\text{ MHz}$, 512-QAM, кодна рата $7/9$):

•  Битови по симбол: b = log₂(512) = 9

•  Нето брзина:

R_n = 160 \cdot 9 \cdot \frac{7}{9} = 160 \cdot 7 = \mathbf{1120\text{ Mbps}} = 1.12\text{ Gbps}

Варијанта 3.2 ($B = 160\text{ MHz}$, 128-QAM, кодна рата $3/4$):

•  Битови по симбол: b = log₂(128) = 7

•  Нето брзина:

R_n = 160 \cdot 7 \cdot \frac{3}{4} = 1120 \cdot 0.75 = \mathbf{840\text{ Mbps}}

(Забелешка: Во некои студентски белешки погрешно е запишано 850 Mbps поради печатна грешка, точната вредност е точно 840 Mbps).

Варијанта 3.3 ($B = 180\text{ MHz}$, 2048-QAM, кодна рата $5/6$):

•  Битови по симбол: b = log₂(2048) = 11

•  Нето брзина:

R_n = 180 \cdot 11 \cdot \frac{5}{6} = 30 \cdot 11 \cdot 5 = \mathbf{1650\text{ Mbps}} = 1.65\text{ Gbps}

Варијанта 3.4 ($B = 100\text{ MHz}$, 64-QAM, без кодирање):

•  Битови по симбол: b = log₂(64) = 6

•  Податочна брзина:

R = 100 \cdot 6 = \mathbf{600\text{ Mbps}}

Решенија за Проблем 4: Максимална брзина кај OFDM системи

Општа формулација:

•  Растојание меѓу подносители: Δ f = frac{B{N_{sc

•  Времетраење на симбол: T = frac{1{Δ f

•  Гард интервал: T_g = 0.25  ·  T

•  Вкупно времетраење: T' = T + T_g = 1.25  ·  T

•  Формула за брзина:

R_b = \frac{N_{Dsc} \cdot b}{T'} \cdot \frac{k}{n}

Варијанта 4.1 ($B = 180\text{ MHz}$, $N_{sc} = 64$, $N_{Dsc} = 48$, кодна рата $4/7$):

1.  Δ f = frac{180 MHz{64 = 2.8125 MHz = 2812.5 kHz

2.  T = frac{1{Δ f = frac{1{2.8125 MHz ≈ 0.3556 µs

3.  T_g = 0.25  ·  T = 0.0889 µs

4.  T' = T + T_g = 1.25  ·  T ≈ 0.4444 µs

5.  Податочна брзина:

R_b = \frac{48 \cdot b}{0.4444\text{ \mu s}} \cdot \frac{4}{7} \approx 61.71 \cdot b\text{ Mbps}

–  За $b = 1$ (BPSK): R_b ≈ mathbf{61.71 Mbps

–  За $b = 6$ (64-QAM): R_b ≈ 61.71  ·  6 = mathbf{370.29 Mbps

–  За $b = 8$ (256-QAM): R_b ≈ 61.71  ·  8 = mathbf{493.71 Mbps

Варијанта 4.2 ($B = 180\text{ MHz}$, $N_{sc} = 256$, $N_{Dsc} = 246$, кодна рата $4/7$):

1.  Δ f = frac{180 MHz{256 = 0.703125 MHz = 703.125 kHz

2.  T = frac{1{Δ f ≈ 1.4222 µs

3.  T_g = 0.25  ·  1.4222 ≈ 0.3556 µs

4.  T' = 1.4222 + 0.3556 = 1.7778 µs

5.  Податочна брзина:

R_b = \frac{246 \cdot b}{1.7778\text{ \mu s}} \cdot \frac{4}{7} \approx 79.07 \cdot b\text{ Mbps}

–  За $b = 8$ (256-QAM, вредност користена во студентските вежби):

R_b \approx 79.07 \cdot 8 \approx \mathbf{632.57\text{ Mbps}} \approx 632\text{ Mbps}

–  За $b = 6$ (64-QAM): R_b ≈ mathbf{474.43 Mbps

–  За $b = 1$ (BPSK): R_b ≈ mathbf{79.07 Mbps

Варијанта 4.3 ($B = 1.2\text{ GHz} = 1200\text{ MHz}$, $N_{sc} = 1024$, $N_{Dsc} = 988$, кодна рата $3/4$):

1.  Δ f = frac{1200 MHz{1024 = 1.171875 MHz = 1171.875 kHz

2.  T = frac{1{Δ f ≈ 0.8533 µs

3.  T_g = 0.25  ·  0.8533 ≈ 0.2133 µs

4.  T' = 0.8533 + 0.2133 = 1.0667 µs

5.  Податочна брзина:

R_b = \frac{988 \cdot b}{1.0667\text{ \mu s}} \cdot \frac{3}{4} \approx 694.69 \cdot b\text{ Mbps}

–  За $b = 6$ (64-QAM):

R_b \approx 694.69 \cdot 6 \approx \mathbf{4168.13\text{ Mbps}} \approx 4.17\text{ Gbps}

–  За $b = 1$ (BPSK): R_b ≈ mathbf{694.69 Mbps

Варијанта 4.4 (Стандард 802.11g — изведување на 54 Mbps):

1.  Параметри: B = 20 MHz, N_{sc = 64, N_{Dsc = 48, T_g = 800 ns = 0.8 µs, 64-QAM (b = 6), кодна рата k/n = 3/4.

2.  Δ f = frac{20 MHz{64 = 0.3125 MHz = 312.5 kHz

3.  T = frac{1{0.3125 MHz = 3.2 µs

4.  T' = T + T_g = 3.2 µs + 0.8 µs = 4.0 µs

5.  R_b = frac{48  ·  6{4 µs  ·  frac{3{4 = 72  ·  0.75 = mathbf{54 Mbps

Дел III: Преглед по оригинални испитни групи

Испит по Безжични комуникации / БММ — Група 1 (Верзија А)

(Извор: слика `01a0ce2b-102e-7c85-b338-e25fca556499.jpg`)

1.  ASK, PSK и FSK. QAM. Објасни!

2.  IR и EIRP. Објасни!

3.  Да се пресметаат загубите од простирање (FSPL) кај безжичен комуникациски линк на 2000 MHz, во кој предавателот и приемникот се на растојание од 230 m. Загубите да се изразат во dB.

4.  Закон на инверзен квадрат? Наведи пример!

5.  Што е VSWR?

6.  Што претставува SOM, а што е RSSI?

7.  Пресметај го теоретскиот максимален капацитет во безжичен линк со фреквентен опсег B=80 MHz, во кој SNR=30 dB.

8.  Во еден комуникациски систем со B=160 MHz (baseband), избрана е модулациска шема 512-QAM со кодна рата 7/9 и еден носител. Колкава е теоретската нето брзина на комуникацискиот линк.

9.  Во еден 802.11 базиран OFDM безжичен комуникациски систем со опсег B=180 MHz, гард интервалот е димензиониран како 25% од вкупното времетраење на OFDM симболот. OFDM комуникацијата се реализира со вкупно 64 носители од кои 48 се податочни. Информациската (кодната) рата е 4/7. Колкава е максималната брзина на трансфер кој овој систем може да ја постигне?

10.  Што претставуваат пилот сигналите кај OFDM?

Испит по БММ / МСУ — Група 1 (Верзија Б)

(Извор: слики `01a0ce2b-1063-7162-a9d2-8efbdaa278c9.jpg`, `01a0ce2b-1074-7df4-af8f-8be1ab78e664.jpg` и Word документ `BKOM1___2_______06a9.docx`)

1.  ASK, PSK и FSK. QAM. Објасни!

2.  IR и EIRP. Објасни!

3.  Да се пресметаат загубите од простирање (FSPL) кај безжичен комуникациски линк на 1200 MHz, во кој предавателот и приемникот се на растојание од 120 m. Загубите да се изразат во dB.

4.  Закон на инверзен квадрат? Наведи пример!

5.  Што е VSWR?

6.  Што претставува SOM, а што е RSSI?

7.  Пресметај го теоретскиот максимален капацитет во безжичен линк со фреквентен опсег B=160 MHz, во кој SNR=25 dB.

8.  Во еден комуникациски систем со B=160 MHz (baseband), избрана е модулациска шема 128-QAM со кодна рата 3/4 и еден носител. Колкава е теоретската нето брзина на комуникацискиот линк.

9.  Во еден 802.11 базиран OFDM безжичен комуникациски систем со опсег B=180 MHz, гард интервалот е димензиониран како 25% од вкупното времетраење на OFDM симболот. OFDM комуникацијата се реализира со вкупно 256 носители од кои 246 се податочни. Информациската (кодната) рата е 4/7. Колкава е максималната брзина на трансфер кој овој систем може да ја постигне?

10.  Што претставуваат пилот сигналите кај OFDM?

Испит по БММ / МСУ — Група 2

(Извор: слики `01a0ce2b-1042-7d02-ad04-3031e9863a06.jpg`, `01a0ce2b-1054-7156-8774-07e6bcae9852.jpg`, `01a0ce2b-1084-747a-839c-fd61b9801207.jpg`)

1.  ASK, PSK и FSK. QAM. Објасни!

2.  Да се пресметаат загубите од простирање (FSPL) кај безжичен комуникациски линк на 433 MHz, во кој предавателот и приемникот се на растојание од 1888 m. Загубите да се изразат во dB.

3.  Закон на инверзен квадрат? Наведи пример!

4.  Што претставува добивката (Gain) кај антените?

5.  Што е разликата помеѓу IR и EIRP.

6.  Што претставува SOM, а што е RSSI?

7.  Пресметај го теоретскиот максимален капацитет во безжичен линк со фреквентен опсег B=140 MHz, во кој SNR=25 dB.

8.  Во еден комуникациски систем со B=180 MHz (baseband), избрана е модулациска шема 2048-QAM со кодна рата 5/6 (еден носител). Колкава е теоретската нето брзина на комуникацискиот линк.

9.  Што претставуваат гард интервалот кај OFDM?

10.  Во еден 802.11 базиран OFDM безжичен комуникациски систем со опсег B=1.2 GHz, гард интервалот е димензиониран како 25% од вкупното времетраење на OFDM симболот. OFDM комуникацијата се реализира со вкупно 1024 носители од кои 988 се податочни. Информациската (кодната) рата е 3/4. Колкава е максималната брзина на трансфер која овој систем може да ја постигне?